АО «ПОЛИТЕГ ХОЛДИНГ»

Оборудование и материалы порошковой окраски

117393, г. Москва, ул. Ак. Пилюгина 22к1

Тел. (495) 661-47-45 Факс. (495) 661-47-55

Web: www.polyteg.ru  E-Mail: equipment@polyteg.ru

ИНН 7709268890. ОГРН 1027700383700. ОКВЭД 51.70

БЕЛОУСОВ ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ Ген. Директор

+7 495 661 44 41 belousov@polyteg.ru

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

РУЧНАЯ ДВУХПОСТОВАЯ ПРОХОДНАЯ КАБИНА GEMA L8

Б/У

Версия от 18.06.26.

Уважаемые господа,

В случае, если данные, указанные в Предложении, окажутся недостаточными, будем рады предоставить Вам пояснения и ответить на все Ваши вопросы.

Надеемся, что данное Предложение окажется достойным Вашего внимания. В ожидании Вашего ответа шлем Вам наши наилучшие пожелания.

C Уважением

| Петухова Елена Руководитель отдела оборудования +7 495 661 47 45, 303 +7 903 716 10 54 e.petuhova@polyteg.ru | Горелкин Алексей Старший менеджер +7 495 661 47 45, 302 +7 903 754 87 60 gorelkin@polyteg.ru |
| --- | --- |
| Королёв Никита Технический менеджер +7 495 661 47 45, 304 +7 967 199 30 47 equip02@polyteg.ru |  |

ОГЛАВЛЕНИЕ

I.	ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ	4

1.	КАБИНА СИСТЕМЫ GEMA CLASSIC L8	4

II.	СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ	6

1.	СТОИМОСТЬ ОСНОВНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ	6

2.	УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ	6

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

КАБИНА СИСТЕМЫ GEMA CLASSIC L8

Камера ручного нанесения покрытий Classic L-8 предназначена для двустороннего ручного нанесения покрытий с использованием конвейерной системы.

Данная камера также может использоваться для базового автоматического нанесения.

▪ Камера из стали с порошковым покрытием

▪ Пол камеры из нержавеющей стали

▪ Встроенная система освещения

▪ 2 вытяжных агрегата

▪ 2 блока электрического/пневматического управления

▪ 2 передвижных бункера для сбора порошка объемом 80 л

▪ Сервисные дверцы для упрощения замены фильтрующих картриджей

▪ Контроль минимального объема вытяжного воздуха

Объем отводимого воздуха: номинальный: 2 × 6600 м³/ч

рабочий диапазон: 2 × 5500–6300 м³/ч

Фильтр: 2 × 4 фильтрующих картриджа

Площадь фильтрации: 2 × 60 м²

Система очистки фильтра: пневмоудар с трубкой Вентури

Электропитание: 2 × 4,0 кВт, 3 × 380–420 В, 50 Гц

Расход воздуха: — с бункерами для сбора порошка:

2 × 15 Нм³/ч макс.

— с бункерами с псевдоожиженным слоем порошка:

2 × 50 Нм³/ч макс.

A: не менее 200

B: 1400 / 1800 мм

H2: не менее 100 мм

H3: не менее 300 мм

L1: 600, если H1 ≤ 1400 мм

1300, если H1 > 1400 мм

СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

- СТОИМОСТЬ ОСНОВНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

БАЗИС

0.000.000 ₽

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

Оговариваются с покупателем.

НЕ ВКЛЮЧЕНО В ОФФЕР

- Монтажники в количестве 2-3 человек (предоставляются Покупателем)

- Лестницы, экипировка, инструменты и техника для монтажа (список выдаётся)

- Любые работы вне цеха: вскрытие/изоляция крыши, фундамент и т.д.

- Любые работы вне технологической линии: газопровод, электрощит, счётчики и т.д.

- Присоединение электрических кабелей от щита до шкафа управления (первичная проводка)

- Присоединение и регулировка магистралей воздуха и воды согласно спецификации

- Проектирование и изготовление крючков для подвешиваемых изделий

- Обеспечение требуемого заземления (менее 0,5 МОм)