АО «ПОЛИТЕГ ХОЛДИНГ»

Оборудование и материалы порошковой окраски

117393, г. Москва, ул. Ак. Пилюгина 22к1

Тел. (495) 661-47-45 Факс. (495) 661-47-55

Web: www.polyteg.ru  E-Mail: equipment@polyteg.ru

ИНН 7709268890. ОГРН 1027700383700. ОКВЭД 51.70

БЕЛОУСОВ ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ Ген. Директор

+7 495 661 44 41 belousov@polyteg.ru

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

РУЧНАЯ ДВУХПОСТОВАЯ ПРОХОДНАЯ КАБИНА GEMA

Б/У

Версия от 22.06.26.

Уважаемые господа,

В случае, если данные, указанные в Предложении, окажутся недостаточными, будем рады предоставить Вам пояснения и ответить на все Ваши вопросы.

Надеемся, что данное Предложение окажется достойным Вашего внимания. В ожидании Вашего ответа шлем Вам наши наилучшие пожелания.

C Уважением

| Петухова Елена Руководитель отдела оборудования +7 495 661 47 45, 303 +7 903 716 10 54 e.petuhova@polyteg.ru | Горелкин Алексей Старший менеджер +7 495 661 47 45, 302 +7 903 754 87 60 gorelkin@polyteg.ru |
| --- | --- |
| Королёв Никита Технический менеджер +7 495 661 47 45, 304 +7 967 199 30 47 equip02@polyteg.ru |  |

ОГЛАВЛЕНИЕ

I.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	4

II.	ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ	5

1.	КАБИНА СИСТЕМЫ GEMA QUICK COLOR CHANGE SYSTEM MAGIC COMPACT	5

2.	ОБОРУДОВАНИЕ НАНЕСЕНИЯ	6

3.	СИСТЕМА РЕКУПЕРАЦИИ	7

4.	ПОРОШКОВЫЙ ЦЕНТР GEMA OPTICENTER OC02	10

5.	ВАРИАНТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ	11

III.	СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ	13

1.	СТОИМОСТЬ ОСНОВНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ	13

2.	УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ	13

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Максимальные габарит Изделия при заказе ее модификации | Длина | любая |
| --- | --- | --- |
|  | Высота | до 2500 мм |
|  | Ширина | до 700 мм |

| Максимальные габариты ПРОЕМ ВХОД/ВЫХОД на данный момент | Длина | - мм |
| --- | --- | --- |
|  | Высота | 1900 мм |
|  | Ширина | 900 мм |

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПИТАНИЯ ЛИНИИ:

| Электрическая мощность | 45 кВт (10% запас) |  |
| --- | --- | --- |
| Тип подключения | 400 (-/+10%), 3F+N+PE, 50 Hz |  |
| Сжатый воздух (в соотв. ISO 8573.1) Осушенный и обезмасленный | Давление от | 6 Бар |
|  | Расход нормальный | 0,1 Нм3/мин |
|  | Макс. содержание паров масла Рекомендуемое содержание паров масла | <0,1 мг/м3 (Класс 2) <0,01 мг/м3 (Класс 1) |
|  | Макс. содержание водяного пара Рекомендуемое содержание водяного пара | <1,3 г/м³ (Класс 8) Т росы <+7°C (Класс 5) |

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

КАБИНА СИСТЕМЫ GEMA QUICK COLOR CHANGE SYSTEM MAGIC COMPACT

Спроектирована для ручного нанесения с возможностью модернизации для автоматизации.

Пластиковая камера «Magic Compact» с многослойной конструкцией, состоящая из:

- Основания с двумя воздушными направляющими заслонками и системой обдува по, доступ к которой осуществляется между заслонками, со встроенными форсунками, уменьшающими осаждение порошка на полу, и подключением к вытяжному воздуховоду.

- Верхней самонесущей конструкции с двумя проёмами для изделий, один из которых оборудован парой распашных дверей, 6 источниками освещения в стенках, крышей с каркасом, удерживающим обе стенки.

- 2 ручных рабочих места для нанесения покрытия, расположенных сбоку, с конструкцией на вставках, которые можно заменить вставками с 2 пазами для пистолетов

- 1 ручное рабочее место для нанесения покрытия, расположенное на выходе из камеры, с дополнительным освещением в крыше, напольная плита из нержавеющей стали

1 Дверь на входе с пневмоприводом

ОБОРУДОВАНИЕ НАНЕСЕНИЯ

БЛОК GEMA OptiStar CG06

Базовый блок управления порошковым пистолетом, предназначенный для управления и контроля всех функций электростатического порошкового пистолета, включая следующие функции:

- Включение/выключение — переключатель

- Управление и регулирование тока

- Управление и регулирование высокого напряжения

- Управление и настройка общего расхода воздуха

(основного и дополнительного воздуха)

- Управление и настройка расхода порошка [%]

- Настройка воздуха для продувки электродов

- Цифровое управление клапанами (DVC)

- 250 программ для хранения значений расхода порошка,

общего объема воздуха, воздуха для промывки электродов, высокого напряжения и тока.

- Диагностическая система

РУЧНОЙ ПИСТОЛЕТ GEMA OptiSelect GM02

Ручной порошковый пистолет со встроенными кнопками дистанционного управления, состоящий из:

- Съемной трубки со сменным каскадом

- Пульта дистанционного управления подачей порошка и программой нанесения покрытия

- Сопла с самоочищающимися, промываемыми электродами

ИНЖЕКТОР OptiFlow IG06

- Съемный

- Подключение сжатого воздуха в вертикальном положении с помощью быстроразъемных соединений

- Вставка для шланга из ПТФЭ (тефлона)

СИСТЕМА РЕКУПЕРАЦИИ

МОНОЦИКЛОН

Технические данные:

Производительность: 22 000 м3/ч

Номинальная скорость воздуха на входе в камеру: 0.7 м/с

Процент рекуперации:  95-97 %

Номинальная концентрация порошка в воздухе: 6.2 г/м3

Моноциклон

Состоит из:

- Стальная опора

- Встроенное сито: 600 мкм

- Конический бункер, с пневмоуправлением, устройство управления на 2 руки в соответствии с EN574

- Система транспортировки плотной фазы для рекуперации порошка от циклона до порошкового центра носос PP06

- Опоры для сопел пожаротушения

- Трубка для очистки

- Пистолет очистки

Преимущества:

Циклон обладает самой высокой степенью рекуперации до 95-97%

Конструкция циклона не позволяет скапливаться порошку внутри.

Переход с цвета на цвет происходит без проблем

Конечный блок фильтров

MAHLE Германия 22 000 m3 \час

ATEX сертификат

Состоит из:

Корпус вертикальный состоит из трех частей:

Нижняя – бак сборник рекуперата

Средняя блок Фильтров

Верхняя Система очистки фильтров и вентилятор.

- Вентилятор с мотором и шибером тяги вытяжки воздуха

- Фильтрующие элементы и глушитель

- Регулятор давления вытяжного воздуха

- Уровень шума	80 дБA

| ГРУППА ФИЛЬТРОВ |  |
| --- | --- |
| ТИП ОЧИСТКИ ФИЛЬТРОВ | Вращающимися жиклёрами |
| КОЛИЧЕСТВО ФИЛЬТРОВ | (9+9) x2=36 шт. |
| ОСОБЕННОСТИ ФИЛЬТРА | В=600 мм Ø=325 мм 10 м², полиэстер с антистатическим напылением алюминием |
| МОЩНОСТЬ ВСАСЫВАНИЯ | 22.000 м³/час |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 45 кВт 3000 об/мин. |
| СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОЗДУХА | 6 бар |
| БУНКЕР ДЛЯ ПОРОШКА | 150 л x 2 шт. |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ БАКА | Фиксированный тип, крышка шарнира, внешняя сторона с порошковым покрытием. |

| Описание | Преимущества |
| --- | --- |
| Компактная конструкция | Экономии производственных площадей Быстрый доступ к компонентам |
| Простое техническое обслуживание 1 раз в год | Минимальный простой оборудования |
| Уровень шума < = 80 dB(A) | Хорошие условия работы |
| Расположение фильтр-патронов в выходном модуле вертикальное | Нет скоплению краски на фильтрах |
| Дополнительный абсолютный фильтр | Здоровье превыше всего. |
| Очищенный воздух выбрасываем прямо в цех. | Не надо выбрасывать чистый воздух на улицу. Не обогревайте улицу зимой! |
| Очистка фильтров не пневмоударом, а вращающимися жиклерами | Долгая работа фильтров, тишина при работающей кабине. |
| Звукоизоляция вентилятора и клапанов | Забота о людях |
| Сбор рекуперированного порошка в емкость под фильтрами | Быстрая и удобная замена/разгрузка порошковой тележки |
| Обратный транспорт рекуперированного порошка с помощью двух насосов плотнофазной подачи PP06 в сито AZО или бак питатель | Мощная система транспорта рекуперата |

- Система очистки  вращающихся жиклеров очистки фильтров изнутри — Данная передовая технология позволяет БЕРЕЖНЕЕ относиться с фильтрами и обладает бесшумной работой. Применяется на лучших фильтрах MAHLE(Германия).

СИСТЕМА ТРАНСПОРТИРОВКИ РЕКУПЕРОВАННОГО ИЛИ СВЕЖЕГО ПОРОШКА

Рекуперат порошковой краски собирается под блоком фильтров и транспортируется в сито с помощью насосов плотнофазной подачи порошка PP06

- Насос плотнофазной перекачки порошка PP06 – 2 шт

- Соединения и шланги, кабели

Обвязка: воздуховоды, соединения, электрика, воздушный пистолет.

ПОРОШКОВЫЙ ЦЕНТР GEMA OPTICENTER OC02

Порошковый центрПорошковый центр с модификацией под автоматику

Инновационная система управления порошком OptiCenter, простая в эксплуатации благодаря 5,7-дюймовой сенсорной панели, обеспечивает быструю смену цвета.

Благодаря герметичной системе циркуляции порошка удалось исключить загрязнение, вызванное утечкой порошка как во время нанесения покрытия, так и в период очистки.

Компактная конструкция OptiSpeeder II в сочетании с новой технологией инжектора «High Vacuum Pump (HVP©)» обеспечивает более высокую производительность по расходу порошка, снижение потребления сжатого воздуха и сокращение объема технического обслуживания.

Контролируемая подача свежего порошка с помощью насоса OptiFeed PP06 «прямо из мешка» и оптимальная подготовка порошка гарантируют безопасную и надёжную работу, а также стабильные результаты нанесения покрытия.

В будущем в OptiCenter можно будет интегрировать шкаф AS05 для управления до 30 пистолетами или 24 пистолетами и 4 осями, а также шкаф ICS03.

| Описание | Преимущества |
| --- | --- |
| - Размеры: Ш x В x Г = 1.300 x 2.411 x 1.780 mm | - Небольшая площадь установки и все в одном |
| - Закрытый бак с порошком и флюдизацией | - Нет выхода порошка меньше потери от флюдизации и чистки |
| - Подпитка свежим порошком | - Постоянный уровень в баке |
| - Интегрированная система импульсной продувки систем забора порошка, инжекторов, порошковых инжекторов, шланга воздушного конвейера перекачки | - Быстрый переход на другой цвет в автоматическом режиме |
| - Активный дисплей для управления всеми функциями порошкового центра | - Простое и понятное управление |
| - Зонд уровня порошка в соответствии с новыми нормами ATEX | - Соответствует стандартам безопасности |
| - Воздушные пистолеты для чистки входят в комплект | - Быстрая и качественная очистка |
| - Подключение порошковых шлангов через быстродействующие соединители | - Возможность прокладки нескольких комплектов порошковых шлангов для быстрой и качественной смены цвета |

ВАРИАНТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ

При желании есть возможность переоборудования кабины под автоматическое нанесение с помощью роботов-манипуляторов под управлением шкафа управления роботами.

Состав необходимого оборудования

- Роботы манипуляторы

- Оборудование нанесения и обвязка

- Шкаф управления роботами и автоматикой

- Вспомогательные материалы и работы (электрика, воздушные сопла, лестница)

Также модернизации подлежит входной проём и высота стенок кабины, как итог максимальные габариты высоты и ширины изделий

СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

- СТОИМОСТЬ ОСНОВНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

БАЗИС  как есть ручная-   5.000.000 ₽

Автоматичская с новым верхним корпусом по заказ клиента 8 – 10млн руб с НДС

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

Оговариваются с покупателем.

НЕ ВКЛЮЧЕНО В ОФФЕР

- Монтажники в количестве 2-3 человек (предоставляются Покупателем)

- Лестницы, экипировка, инструменты и техника для монтажа (список выдаётся)

- Любые работы вне цеха: вскрытие/изоляция крыши, фундамент и т.д.

- Любые работы вне технологической линии: газопровод, электрощит, счётчики и т.д.

- Присоединение электрических кабелей от щита до шкафа управления (первичная проводка)

- Присоединение и регулировка магистралей воздуха и воды согласно спецификации

- Проектирование и изготовление крючков для подвешиваемых изделий

- Обеспечение требуемого заземления (менее 0,5 МОм)